Príklad:

Uvažujme Helmholtzov rezonátor podľa obrázku.

- Nakreslite jeho analogickú akustickú schému.

- Určte objem dutiny akustického rezonátora tak, aby rezonančná frekvencia bola

100 Hz, ak vieme, že akustická hmotnosť trubice je 20 kg.m-4.

MA = 20 kg.m-4

fr = 100 Hz____

V = ?

1) Impedančná analogická schéma

2) Výpočet objemu dutiny

Odvodenie vzorca na výpočet frekvencie

ZA1=jωMA                                                 jωMA=−1jωCA

ZA2=1jωCA                                                 ωMA=1ωCA

ω2=1MA.CA

fr=12.Π.MA.CA

Z odvodeného vzorca si vyjadríme poddajnosť CA:

CA=14.Π2.MA.fr2=14.Π2.20.1002=1,2665.10−7m4.s2.kg−2

CA=Vc2.ρ⇒V=CA.c2.ρ

V=CA.c2.ρ=1,2665.10−7.3452.1,18=0,01778m3

Objem dutiny akustického rezonátora je V=0,01778m3.