Vypracoval : Jozef Sičák

Pr.:

Z elektromechanickej náhradnej schémy elektrodynamického priamo vyžarujúceho reproduktora vypočítajte TS parametre a skontrolujte ich s TS parametrami katalógového listu.

Typ reproduktora: FOCAL 10K516(J)

RC = 5,2Revc)

L = 1,2 mH (Levc)

RMS = 0,94 kgs-1

MMS = 0,038 kg

CMS = 0,8641.10-3 m.N-1

B.l = 9,9 T.m

SD = 0,036

1                                          1

fs =                                      =                                             = 27,7 Hz

2¶  MMS . CMS                         2¶  0,038. 0,8641.10-3

( katalógový údaj: 27,76Hz )

MMS . S                                                  1                              0,038. 2¶.27,7

QES  =                                       =                           =                            = 0,352

RMVC                                    CMS .RMVC .S                          18,85

( katalógový údaj: 0,366 )

Elektromechanická náhradná schéma:

Mechanická náhradná schéma:

(B.l)2

RMVC =                       = 18,85 kgs-1

RE(VC)

MMS . S           0,038. 2¶.27,7

QMS =                         =                                = 7,05

RMS                                    0,95

(  katalógový údaj: 7,075 )

QES .QMS

QTS =                     = 0,335

QES + QMS

( katalógový údaj: 0,348 )

VAS = c2.CMS.(SD)2 = 1,18. (345)2 . 0,8641.10-3.(0,036)2 = 0,157m3

( katalógový údaj: 0,157m3)