RS485, GPIB

Teória: Sériová komunikácia, RS485, paralelná komunikácia, GPIB, SCPI, práca s osciloskopom

Úlohy:

- Oboznámte sa s programom ConfigTool a 485terminal.

- Prezrite si s pomocou osciloskopu priebehy fyzických signálov na rozhraní RS485. Vybrané priebehy si uložte na USB kľúč. Pokúste sa zo zobrazeného priebehu signálu dekódovať vysielaný symbol.

- Prepojte PC a funkčný generátor pomocou rozhrania GPIB a oboznámte sa s jeho ovládaním.

- Diaľkovo

Postup merania:

- Spustite program ConfigTool, slúžiaci na nastavenie konvertora TCP/RS485, ktorý budete používať. Po spustení kliknite vľavo hore na tlačidlo [Search] -> [UDP broadcast] -> [Search]. Program teraz vyhľadá TCP/RS485 konvertor, pripojený k sieťovej karte. Vyberte nájdené zariadenie zo zoznamu vľavo a vpravo pod kartou [Network] sa zobrazia nastavené parametre, z ktorých nás zaujíma položka [Device IP Address]. Spustite teraz aplikáciu 485terminal.exe. Aplikácia sa hneď na začiatku pýta na IP adresu zariadenia – konvertora, sem zadajte hodnotu [Device IP Address] z programu ConfigTool. Po zadaní IP adresy je konvertor pripravený na použitie, v aplikácii 485terminal.exe teraz stačí zadať znak (reťazec) a periódu opakovania, a zadaný znak sa bude periodicky vysielať na rozhraní RS485.

- Nastavte v aplikácii 485terminal.exe periodické (100ms) vysielanie ľubovoľného znaku. Osciloskopom sa pripojte na linky A a B, a ich priebehy zobrazte na obrazovke nad sebou. Čo sa dá povedať o týchto priebehoch? Aké napäťové úrovne reprezentujú logickú 1, resp. 0?  Zobrazte tiež rozdiel priebehov A a B ([math] -> [A-B]). Kde sa nachádza start bit a kde stop bit? Kde je LSB a kde MSB? Vyšlite ľubovoľný ASCII znak a z priebehu zistite jeho binárny kód. Správnosť vyslaného kódu si overte porovnaním s ASCII tabuľkou. Skúste zmeniť prenosovú rýchlosť a dĺžku stop bitu (karta [Serial] -> zmeňte nastavenie -> tlačidlo [Setting], potom reštartovať aplikáciu 485terminal.exe) a posúďte, ako sa mení charakter priebehu signálu.

- Prepojte PC a funkčný generátor Agilent 33220A pomocou rozhrania GPIB. Výstup generátora pripojte na osciloskop a oba prístroje zapnite. Spustite program NI MAX, v ňom zvoľte [My Sytem] -> [Devices and Interfaces] -> [PCI-GPIB] -> [Scan for Instruments]. Program by mal nájsť pripojený generátor, na ktorého názov kliknite, a vpravo zvoľte [Communicate with Instrument]. Otvorí sa nové okno, v ktorom do textového poľa [Send String] zadávate príkazy. Pod týmto poľom sú tri tlačidlá, [Query] pre príkazy na ktoré pripojený prístroj odpovedá, [Write] pre príkazy, ktoré sa prístroju iba odošlú, a [Read] pre vyčítanie dát z prístroja. Vyčítané dáta sa zobrazia v textovom poli [String Received]. Funkčný generátor Agilent 33220A používa štandardný SCPI formát príkazov. Pre overenie funkčnosti prepojenia odošlite (query) príkaz „*IDN?“, ktorý vyžiada identifikáciu prístroja.

- Ak chceme nastavené priebehy sledovať na osciloskope, musíme najprv nastaviť výstup generátora na vysokoimpedančnú záťaž. Diaľkovo zistite, na akú záťaž je výstup nastavený, odoslaním príkazu „OUTP:LOAD?“ [query]. Na vysokú impedanciu nastavíte výstup príkazom „OUTP:LOAD INF“ [write]. Vygenerujte teraz sínusový, pravouhlý, pílovitý priebeh a šum, s rôznymi parametrami – frekvencia, amplitúda, offset. Potrebné príkazy vyhľadajte v manuáli generátora (príklad: „APPL:SIN 5 khz, 3.0 vpp, -1 v“ nastaví 5kHz sínusovku s  amplitúdou 3Vpp a jednosmerným posunom -1V). Že naozaj vytvárate chcený priebeh overte osciloskopom, a tiež si vyžiadajte hlásenie o stave generátora diaľkovo.